同济大学

计算机科学与技术系

计算机组成原理课程实验报告

学    号         1652270

姓    名         冯舜

专    业         计算机科学与技术

授课老师         陈永生

日     期 2018/4

实验目标

使用 Verilog HDL 语言实现 31 条 MIPS 指令的 CPU 的设计和仿真。

总体设计

作品功能设计及原理说明

MIPS的所有指令的格式

| Opcode | Name | Action | Opcode bitfields |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arithmetic Logic Unit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD rd,rs,rt | Add | rd=rs+rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 |
| ADDI rt,rs,imm | Add Immediate | rt=rs+imm | 001000 | rs | rt | imm |  |  |
| ADDIU rt,rs,imm | Add Immediate Unsigned | rt=rs+imm | 001001 | rs | rt | imm |  |  |
| ADDU rd,rs,rt | Add Unsigned | rd=rs+rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001 |
| AND rd,rs,rt | And | rd=rs&rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100 |
| ANDI rt,rs,imm | And Immediate | rt=rs&imm | 001100 | rs | rt | imm |  |  |
| LUI rt,imm | Load Upper Immediate | rt=imm<<16 | 001111 | rs | rt | imm |  |  |
| NOR rd,rs,rt | Nor | rd=~(rs¦rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100111 |
| OR rd,rs,rt | Or | rd=rs¦rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101 |
| ORI rt,rs,imm | Or Immediate | rt=rs¦imm | 001101 | rs | rt | imm |  |  |
| SLT rd,rs,rt | Set On Less Than | rd=rs<rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010 |
| SLTI rt,rs,imm | Set On Less Than Immediate | rt=rs<imm | 001010 | rs | rt | imm |  |  |
| SLTIU rt,rs,imm | Set On | rt=rs<imm | 001011 | rs | rt | imm |  |  |
| SLTU rd,rs,rt | Set On Less Than Unsigned | rd=rs<rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011 |
| SUB rd,rs,rt | Subtract | rd=rs-rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010 |
| SUBU rd,rs,rt | Subtract Unsigned | rd=rs-rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011 |
| XOR rd,rs,rt | Exclusive Or | rd=rs^rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110 |
| XORI rt,rs,imm | Exclusive Or Immediate | rt=rs^imm | 001110 | rs | rt | imm |  |  |
| Shifter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL rd,rt,sa | Shift Left Logical | rd=rt<<sa | 000000 | rs | rt | rd | sa | 000000 |
| SLLV rd,rt,rs | Shift Left Logical Variable | rd=rt<<rs | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000100 |
| SRA rd,rt,sa | Shift Right Arithmetic | rd=rt>>sa | 000000 | 00000 | rt | rd | sa | 000011 |
| SRAV rd,rt,rs | Shift Right Arithmetic Variable | rd=rt>>rs | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000111 |
| SRL rd,rt,sa | Shift Right Logical | rd=rt>>sa | 000000 | rs | rt | rd | sa | 000010 |
| SRLV rd,rt,rs | Shift Right Logical Variable | rd=rt>>rs | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000110 |
| Multiply |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV rs,rt | Divide | HI=rs%rt; LO=rs/rt | 000000 | rs | rt | 0000000000 |  | 011010 |
| DIVU rs,rt | Divide Unsigned | HI=rs%rt; LO=rs/rt | 000000 | rs | rt | 0000000000 |  | 011011 |
| MFHI rd | Move From HI | rd=HI | 000000 | 0000000000 |  | rd | 00000 | 010000 |
| MFLO rd | Move From LO | rd=LO | 000000 | 0000000000 |  | rd | 00000 | 010010 |
| MTHI rs | Move To HI | HI=rs | 000000 | rs | 000000000000000 |  |  | 010001 |
| MTLO rs | Move To LO | LO=rs | 000000 | rs | 000000000000000 |  |  | 010011 |
| MULT rs,rt | Multiply | HI,LO=rs*rt | 000000 | rs | rt | 0000000000 |  | 011000 |
| MULTU rs,rt | Multiply Unsigned | HI,LO=rs*rt | 000000 | rs | rt | 0000000000 |  | 011001 |
| Branch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEQ rs,rt,offset | Branch On Equal | if(rs==rt) pc+=offset*4 | 000100 | rs | rt | offset |  |  |
| BGEZ rs,offset | Branch On >= 0 | if(rs>=0) pc+=offset*4 | 000001 | rs | 00001 | offset |  |  |
| BGEZAL rs,offset | Branch On >= 0 And Link | r31=pc; if(rs>=0) pc+=offset*4 | 000001 | rs | 10001 | offset |  |  |
| BGTZ rs,offset | Branch On > 0 | if(rs>0) pc+=offset*4 | 000111 | rs | 00000 | offset |  |  |
| BLEZ rs,offset | Branch On | if(rs<=0) pc+=offset*4 | 000110 | rs | 00000 | offset |  |  |
| BLTZ rs,offset | Branch On | if(rs<0) pc+=offset*4 | 000001 | rs | 00000 | offset |  |  |
| BLTZAL rs,offset | Branch On | r31=pc; if(rs<0) pc+=offset*4 | 000001 | rs | 10000 | offset |  |  |
| BNE rs,rt,offset | Branch On Not Equal | if(rs!=rt) pc+=offset*4 | 000101 | rs | rt | offset |  |  |
| BREAK | Breakpoint | epc=pc; pc=0x3c | 000000 | code |  |  |  | 001101 |
| J target | Jump | pc=pc_upper¦(target<<2) | 000010 | target |  |  |  |  |
| JAL target | Jump And Link | r31=pc; pc=target<<2 | 000011 | target |  |  |  |  |
| JALR rs | Jump And Link Register | rd=pc; pc=rs | 000000 | rs | 00000 | rd | 00000 | 001001 |
| JR rs | Jump Register | pc=rs | 000000 | rs | 000000000000000 |  |  | 001000 |
| MFC0 rt,rd | Move From Coprocessor | rt=CPR[0,rd] | 010000 | 00000 | rt | rd | 00000000000 |  |
| MTC0 rt,rd | Move To Coprocessor | CPR[0,rd]=rt | 010000 | 00100 | rt | rd | 00000000000 |  |
| SYSCALL | System Call | epc=pc; pc=0x3c | 000000 | 00000000000000000000 |  |  |  | 001100 |
| Memory Access |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LB rt,offset(rs) | Load Byte | rt=*(char*)(offset+rs) | 100000 | rs | rt | offset |  |  |
| LBU rt,offset(rs) | Load Byte Unsigned | rt=*(Uchar*)(offset+rs) | 100100 | rs | rt | offset |  |  |
| LH rt,offset(rs) | Load Halfword | rt=*(short*)(offset+rs) | 100001 | rs | rt | offset |  |  |
| LBU rt,offset(rs) | Load Halfword Unsigned | rt=*(Ushort*)(offset+rs) | 100101 | rs | rt | offset |  |  |
| LW rt,offset(rs) | Load Word | rt=*(int*)(offset+rs) | 100011 | rs | rt | offset |  |  |
| SB rt,offset(rs) | Store Byte | *(char*)(offset+rs)=rt | 101000 | rs | rt | offset |  |  |
| SH rt,offset(rs) | Store Halfword | *(short*)(offset+rs)=rt | 101001 | rs | rt | offset |  |  |
| SW rt,offset(rs) | Store Word | *(int*)(offset+rs)=rt | 101011 | rs | rt | offset |  |  |

主要模块（指令）设计

ADD

操作流程（不用流程图表示，用列表表示）

- 取指令

- temp←GPR[rs]+GPR[rt]（判断上下溢出）

- 若溢出

  - 异常信号

- 否则

  - GPR[rd]←temp

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GRP[rt] | ALUOVF? |

数据通路图

ADDU

操作

- 取指令

- temp←GPR[rs]+GPR[rt]（判断上下溢出）

- GPR[rd]←temp

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GRP[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GRP[rt] | 0 |

数据通路图

SUB

操作

- 取指令

- temp←GPR[rs]-GPR[rt]（判断上下溢出）

- 若溢出

  - 异常信号

- 否则

  - GPR[rd]←temp

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |

数据通路图

SUBU

操作

- 取指令

- temp←GPR[rs]-GPR[rt]（不判断上下溢出）

- GPR[rd]←temp

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

AND

操作

- 取指令

- GPR[rd]←GPR[rs]|GPR[rt]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

OR

操作

- 取指令

- GPR[rd]←GPR[rs]&GPR[rt]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

XOR

操作

- 取指令

- GPR[rd]←GPR[rs]^GPR[rt]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

NOR

操作

- 取指令

- GPR[rd]←GPR[rs]↓GPR[rt]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

SLT

操作

- 取指令

- GPR[rd]←((signed)GPR[rs]<(signed)GPR[rt])?32'b1:32'b0

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

SLTU

操作

- 取指令

- GPR[rd]←((unsigned)GPR[rs]<(unsigned)GPR[rt])?32'b1:32'b0

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |

数据通路图

SLL

操作

- 取指令

- s←sa

- GPR[rd]←{GPR[rt][31-s:0], (s){1'b0}}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |

数据通路图

SRL

操作

- 取指令

- s←sa

- GPR[rd]←{(s){1'b0}, GPR[rt][31:s]}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |

数据通路图

SRA

操作

- 取指令

- s←sa

- GPR[rd]←{(s){GPR[rt][31]}, GPR[rt][31:s]}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |

数据通路图

SLLV

操作

- 取指令

- s←GPR[rs][4:0]

- GPR[rd]←{GPR[rt][31-s:0], (s){1'b0}}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |

数据通路图

SRLV

操作

- 取指令

- s←GPR[rs][4:0]

- GPR[rd]←{(s){1'b0}, GPR[rt][31:s]}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |

数据通路图

SRAV

操作

- 取指令

- s←GPR[rs][4:0]

- GPR[rd]←{(s){GPR[rt][31]}, GPR[rt][31:s]}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |

数据通路图

JR

操作

- 取指令

- PC←GPR[rs]

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(rd) | A | OP | B |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |

数据通路图

ADDI

操作

- 取指令

- signed_imm←{{(16){immediate[15]}},immediate}

- temp←GPR[rs]+ signed_imm（带符号，判断上下溢出）

- 若溢出

  - 异常信号

- 否则

  - GPR[rt]←temp

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |

数据通路图

ADDIU

操作

- 取指令

- signed_imm←{{(16){immediate[15]}},immediate}

- temp←GPR[rs]+ signed_imm（无符号，不判断上下溢出）

- GPR[rt]←temp

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |

数据通路图

ANDI

操作

- 取指令

- GPR[rt]←GPR[rs]&{16'b0, immediate}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |

数据通路图

ORI

操作

- 取指令

- GPR[rt]←GPR[rs]|{16'b0, immediate}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |

数据通路图

XORI

操作

- 取指令

- GPR[rt]←GPR[rs]^{16'b0, immediate}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |

数据通路图

LW

操作

- 取指令

- vAddr←{(16){offset[15]}, offset}+GPR[base]	//虚拟地址

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)	//物理地址

- memword←LoadMemoryWord(pAddr)

- GPR[rt]←memword

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP | ALU |

数据通路图

SW

操作

- 取指令

- vAddr←{(16){offset[15]}, offset}+GPR[base]	//虚拟地址

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)	//物理地址

- dataword←GPR[rt]

- StoreMemory(pAddr, dataword)

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |  |  |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |

数据通路图

BEQ

操作

- 取指令

- target_offset←{(14){offset[15],offset,2'b0}

- if(GPR[rs]==GPR[rt])

  - PC←PC+target_offset

- else

  - PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |

数据通路图

BNE

操作

- 取指令

- target_offset←{(14){offset[15],offset,2'b0}

- if(!(GPR[rs]==GPR[rt]))

  - PC←PC+target_offset

- else

  - PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |

数据通路图

SLTI

操作

- 取指令

- GPR[rt]←((signed)GPR[rs]<(signed)({(16{immediate[15]}, immediate}))?32'b1:32'b0

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |

数据通路图

SLTIU

操作

- 取指令

- GPR[rt]←((unsigned)GPR[rs]<(unsigned)({(16{immediate[15]}, immediate}))?32'b1:32'b0

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |

数据通路图

LUI

操作

- 取指令

- GPR[rt]←{immediate,16'b0}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

J

操作

- 取指令

- PC←{PC[31:28], instr_index, 2'b0}

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

JAL

操作

- 取指令

- GPR[31]←PC+4（没有延迟槽√）或PC+8（有延迟槽）

- PC←{PC[31:28], instr_index, 2'b0}

列表

| 指令 | PC | IM | RF | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

DIV

操作

- 取指令

- quotient←GPR[rs] / GPR[rt]（32位带符号）

- LO←quotient

- remainder←GPR[rs] % GPR[rt]（32位带符号）

- HI←remainder

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

DIVU

操作

- 取指令

- quotient←GPR[rs] / GPR[rt]（32位无符号）

- LO←quotient

- remainder←GPR[rs] % GPR[rt]（32位无符号）

- HI←remainder

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MULT

操作

- 取指令

- product←GPR[rs] * GPR[rt]（32位有符号）

- LO←product[31:0]

- HI←product[63:32]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MULTU

操作

- 取指令

- product←GPR[rs] * GPR[rt]（32位无符号）

- LO←product[31:0]

- HI←product[63:32]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

BGEZ

操作

- 取指令

- 如果 GPR[rs]>=0

  - PC←PC+{16{offset[15]}, offset}

- 否则

  - PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |

数据通路图

JALR

操作

- 取指令

- temp←GPR[rs]

- GPR[rd]←PC+4（不考虑延迟槽）

- PC←temp

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

LBU

操作

- 取指令

- ext_offset←{16{offset[15]}, offset}

- vAddr←ext_offset+GPR[base]

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)

- //pAddr←{pAddr[31:2], pAddr[1:0]^2{ReverseEndian}}

- memword←LoadMemoryWord(pAddr)

- byte←vAddr[1:0]^{2{BigEndianCPU}}

- membyte←memword[8*byte+:8]

- GPR[rt]←{24'b0,membyte}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |

数据通路图

LHU

操作

- 取指令

- ext_offset←{16{offset[15]}, offset}

- vAddr←ext_offset+GPR[base] //(必须是2字节对齐的，即vAddr末位为0)

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)

- //pAddr←{pAddr[31:2], pAddr[1:0]^{ReverseEndian,0}}

- memword←LoadMemoryWord(pAddr)

- byte←vAddr[1:0]^{BigEndianCPU,0}

- membyte←memword[8*byte+:16]

- GPR[rt]←{24'b0,membyte}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |

数据通路图

LB

操作

- 取指令

- ext_offset←{16{offset[15]}, offset}

- vAddr←ext_offset+GPR[base]

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)

- //pAddr←{pAddr[31:2], pAddr[1:0]^2{ReverseEndian}}

- memword←LoadMemoryWord(pAddr)

- byte←vAddr[1:0]^{2{BigEndianCPU}}

- membyte←memword[8*byte+:8]

- GPR[rt]←{24{membyte[8]},membyte}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |

数据通路图

LH

操作

- 取指令

- ext_offset←{16{offset[15]}, offset}

- vAddr←ext_offset+GPR[base] //(必须是2字节对齐的，即vAddr末位为0)

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)

- //pAddr←{pAddr[31:2], pAddr[1:0]^{ReverseEndian,0}}

- memword←LoadMemoryWord(pAddr)

- byte←vAddr[1:0]^{BigEndianCPU,0}

- membyte←memword[8*byte+:16]

- GPR[rt]←{16{membyte[15]},membyte}

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |

数据通路图

SB

操作

- 取指令

- ext_offset←{16{offset[15]}, offset}

- vAddr←ext_offset+GPR[base]

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)

- //pAddr←{pAddr[31:2], pAddr[1:0]^{ReverseEndian,0}}

- StoreMemoryByte(pAddr, GPR[rt][7:0])	//可能需要将GPR[rt]的低字节根据写入位置调整位置，补充0形成一个字再送内存

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |

数据通路图

SH

操作

- 取指令

- ext_offset←{16{offset[15]}, offset}

- vAddr←ext_offset+GPR[base] //(必须是2字节对齐的，即vAddr末位为0)

- pAddr←AddressTranslation(vAddr)

- //pAddr←{pAddr[31:2], pAddr[1:0]^{ReverseEndian,0}}

- StoreMemoryHalfWord(pAddr, GPR[rt][15:0])	//可能需要将GPR[rt]的低半字根据写入位置调整位置，补充0形成一个字再送内存

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |

数据通路图

BREAK

操作

- 取指令

- 触发BREAK异常

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

SYSCALL

操作

- 取指令

- 触发SYSCALL异常

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

ERET

操作

- 取指令

- 调用返回

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MFHI

操作

- 取指令

- GPR[rd]←HI

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MFLO

操作

- 取指令

- GPR[rd]←LO

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MTHI

操作

- 取指令

- HI←GPR[rs]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTHI | PC+4 | PC | HI←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MTLO

操作

- 取指令

- LO←GPR[rs]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTHI | PC+4 | PC | HI←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTLO | PC+4 | PC | LO←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MFC0

操作

- 取指令

- GPR[rt]←CPR[0,rd]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTHI | PC+4 | PC | HI←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTLO | PC+4 | PC | LO←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mfc0←1 GPR[rt]←cp0rdata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

MTC0

操作

- 取指令

- CPR[0,rd]←GPR[rt]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTHI | PC+4 | PC | HI←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTLO | PC+4 | PC | LO←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mfc0←1 GPR[rt]←cp0rdata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mtc0←1 cp0data←GPR[rt] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

CLZ

操作

- 取指令

- GPR[rd]←count_leading_zeros GPR[rs]

- PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTHI | PC+4 | PC | HI←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTLO | PC+4 | PC | LO←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mfc0←1 GPR[rt]←cp0rdata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mtc0←1 cp0data←GPR[rt] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLZ | PC+4 | PC | ALU→GRP[rd] | GPR[rs] | CLZ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

TEQ

操作

- 取指令

- 如果 GPR[rt]==GPR[rs]

  - 触发TRAP异常

- 否则

  - PC←PC+4

列表

| 指令 | PC | IM | RF和HI/LO | ALU |  |  | EXPT | EXTEND | EXTEND2 | DMEM | ADDRMAP | MUX | UADD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WData(默认rd) | A | OP | B |  |  |  |  |  |  | A | B |
| ADD | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S+ | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U+ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S- | GPR[rt] | ALUOVF? |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U- | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| AND | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | & | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| OR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ¦ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| XOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ^ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | ↓ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | S< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLTU | PC+4 | PC | ALU | GPR[rs] | U< | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRL | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRA | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | sa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SLLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | << | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRLV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SRAV | PC+4 | PC | ALU | GPR[rt] | >>> | GPR[rs] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JR | GPR[rs] | PC | - | - | - | - | GPR[rs] [1:0]==2'b0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S+ | EXTEND | ALUOVF? | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ADDIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| ANDI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | & | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| ORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ¦ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| XORI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | ^ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (ZERO) |  |  |  |  |  |  |
| LW | PC+4 | PC | DMEM (→GPR[rt]) | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, R | ALU |  |  |  |
| SW | PC+4 | PC |  | GPR[base] | U+ | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  | ADDRMAP, GPR[rt], W | ALU |  |  |  |
| BEQ | MUX[ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| BNE | MUX[~ALU[0]] | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  | PC+4, UADD | PC | {EXTEND [29:0],2'b0} |
| SLTI | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| SLTIU | PC+4 | PC | ALU (→GPR[rt]) | GPR[rs] | S< | EXTEND | 0 | IM[15:0] (SIGN) |  |  |  |  |  |  |
| LUI | PC+4 | PC | {immediate, 16'b0} (→GPR[rt]) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| JAL | {PC[31:28], instr_index, 2'b0} | PC | PC+4 →GPR[31] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | S/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVU | PC+4 | PC | ALU(除法) LO←quotient HI← remainder | GPR[rs] | U/ | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | S* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTU | PC+4 | PC | ALU(乘法) {HI, LO}←remainder | GPR[rs] | U* | GPR[rt] | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| BGEZ | MUX[GPR[rs][31]] | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  |  |  | UADD,PC+4 | PC | EXTEND[29:0],2'b0 |
| JALR | GPR[rs] | PC | PC+8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| LBU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LHU | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (ZERO) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LB | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:8] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| LH | PC+4 | PC | EXTEND2→GRP[rt] |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) | DMEM[byte*8+:16] (SIGN) | ADDRMAP,R | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SB | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][7:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| SH | PC+4 | PC |  |  |  |  | 0 | IM[15:0](offset) (SIGN) |  | ADDRMAP,GPR[rt][15:0],W | UADD |  | EXTEND | GPR[base] |
| BREAK | BREAK←1，cause[6:2]←4'b1001 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSCALL | SYSCALL←1，cause[6:2]←4'b1000 exec_addr←PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERET | ERET←1, status←status>>5 PC←EPC_out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFHI | PC+4 | PC | HI→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MFLO | PC+4 | PC | LO→GRP[rd] |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| MTHI | PC+4 | PC | HI←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTLO | PC+4 | PC | LO←GPR[rs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mfc0←1 GPR[rt]←cp0rdata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTC0 | PC+4 | PC | cp0addr←rd mtc0←1 cp0data←GPR[rt] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLZ | PC+4 | PC | ALU→GRP[rd] | GPR[rs] | CLZ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| TEQ | PC+4 | PC |  | GPR[rs] | == | GPR[rt] | TRAP←ALU[0]，cause[6:2]←ALU[0]?cause[6:2] exec_addr←ALU[0]?PC:exec_addr |  |  |  |  |  |  |  |

数据通路图

总体数据通路

测试/调试过程

- 使用MIPS246网站提供的“54指令CPU测试文件”进行测试，Testbench代码如下：

module sccomp_dataflow_oj_tb( ); reg clk_in; wire clk_div; reg rst; wire [31:0] inst; wire [31:0] pc; wire [31:0] addr; reg [31:0] instPrev; reg [31:0] pcPrev; wire cpuRunning; integer file_output; reg cpuEna_n = 1'b0; sccomp_dataflow uut( .clk_in(clk_in), .clk_afterDiv(clk_div), .cpuEna_n(cpuEna_n), .reset(rst), .inst(inst), .pc(pc), .addr(addr), .cpuRunning(cpuRunning) ); initial begin clk_in = 0; rst = 1; file_output = $fopen("results.txt"); #0 $readmemh("../../../Test/54_div.hex.txt", uut.imem.array_reg); #5 rst = 0; end always #5 clk_in = ~clk_in; reg cpuDonotRecordFirst = 0; always @(negedge clk_div) begin instPrev <= inst; pcPrev <= pc; if (cpuRunning) begin if(inst[0] === 1'bx) cpuEna_n <= 1'b1; if(cpuDonotRecordFirst) begin $fdisplay(file_output,"pc: %h", pcPrev - 32'h00400000); $fdisplay(file_output,"instr: %h", instPrev); $fdisplay(file_output,"regfile0: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[0]); $fdisplay(file_output,"regfile1: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[1]); $fdisplay(file_output,"regfile2: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[2]); $fdisplay(file_output,"regfile3: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[3]); $fdisplay(file_output,"regfile4: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[4]); $fdisplay(file_output,"regfile5: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[5]); $fdisplay(file_output,"regfile6: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[6]); $fdisplay(file_output,"regfile7: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[7]); $fdisplay(file_output,"regfile8: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[8]); $fdisplay(file_output,"regfile9: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[9]); $fdisplay(file_output,"regfile10: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[10]); $fdisplay(file_output,"regfile11: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[11]); $fdisplay(file_output,"regfile12: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[12]); $fdisplay(file_output,"regfile13: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[13]); $fdisplay(file_output,"regfile14: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[14]); $fdisplay(file_output,"regfile15: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[15]); $fdisplay(file_output,"regfile16: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[16]); $fdisplay(file_output,"regfile17: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[17]); $fdisplay(file_output,"regfile18: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[18]); $fdisplay(file_output,"regfile19: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[19]); $fdisplay(file_output,"regfile20: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[20]); $fdisplay(file_output,"regfile21: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[21]); $fdisplay(file_output,"regfile22: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[22]); $fdisplay(file_output,"regfile23: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[23]); $fdisplay(file_output,"regfile24: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[24]); $fdisplay(file_output,"regfile25: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[25]); $fdisplay(file_output,"regfile26: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[26]); $fdisplay(file_output,"regfile27: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[27]); $fdisplay(file_output,"regfile28: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[28]); $fdisplay(file_output,"regfile29: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[29]); $fdisplay(file_output,"regfile30: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[30]); $fdisplay(file_output,"regfile31: %h",uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[31]); end else cpuDonotRecordFirst <= 1; end else cpuDonotRecordFirst <= 0; end endmodule

采用上述文件中的*.hex.txt加载入IMEM进行测试；

- 在MIPS246网站上进行在线检测；

实验结果分析

- 本地测试，测试输出结果均与*.result.txt符合。

- 在线检测达到AC。

结论

可以使用Verilog HDL和IP核完成一个单周期CPU的设计。

心得体会及建议

本次CPU的制作过程耗时极长，过程复杂，锻炼了我的硬件思维和硬件设计能力，也让我充分了解到了CPU的运行机制。

建议：希望在布置CPU设计任务和公布验收过程时，提供的文档要尽可能详细精确，避免出现指令存储使用了Block Memory而非Distributed Memory导致在线检测无法通过的问题。